Операционная система реального времени для архитектуры Power PC 476FP

Руководство пользователя

Состав комплекта файлов исполняемых кодов

Комплект файлов исполняемых кодов программ представлен файлом архива osrv_kernel_mt174.04.tar.gz, его полное обозначение и наименование - «Операционная система реального времени для архитектуры PowerPC 476FP. Исполняемые коды программ» ЮФКВ.10243-01-003ФЛ. Данные файлы исполняемых кодов собраны для запуска и работы на макетной плате МТ174.04 (или её эмуляторе на базе QEMU), предназначенной для проведения функционального тестирования микросхемы интегральной 1888ВМ028А c процессорным ядром PowerPC 476FP.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| mt174.04.bin | Файл исполняемых кодов программ ОСРВ для записи в ОЗУ или ПЗУ устройства |
| mt174.04.map | Карта памяти исполняемых кодов программ ОСРВ |
| mt174.04 | Файл исполняемых кодов программ ОСРВ с отладочной информацией |

Карты памяти предназначены для контроля файлов исполняемых кодов программ и содержат, в частности, следующую информацию:

- перечень объектных файлов, скомпонованных в одноименный исполняемый файл;

- перечень символьных имен, содержащихся в одноименном исполняемом файле;

- перечень секций (код, данные и т.д.), содержащихся в одноименном исполняемом файле с указанием их адресов расположения и размеров.

# Применение комплектов файлов

Распаковка и применение комплектов файлов производится на ПЭВМ типа IBM PC, функционирующей под управлением ОС Linux Debian (выпуск 11).

## Применение комплекта файлов исполняемых кодов

Распаковать архив osrv_kernel_mt174.04.tar.gz. В общем случае, для запуска исполняемых кодов программ ОСРВ на микросхеме интегральной 1888ВМ028А c процессорным ядром PowerPC 476FP необходимо выполнить следующие шаги:

- Банк 1 внешней памяти EMI должен иметь объем не менее 32 МБ со стартового адреса банка и эта память должна быть проинициализирована в контроллере EMI.

- В TLB ядра PowerPC 476FP должны присутствовать записи, которые транслируют следующие пространства физических адресов на виртуальные указанных размеров:

  - Физический адрес 0x20000000 на виртуальный 0x20000000 не менее 32 МБ.

  - Физический адрес 0x20c0000000 на виртуальный 0xc0000000 не менее 5 МБ.

- Поместить бинарный файл образа ОСРВ (mt174.04.bin) по физическим адресам начиная с адреса 0x20100000.

- Передать управление по виртуальному адресу 0x20100000.

Для запуска на макетной плате МТ174.04 файлов исполняемых кодов программ ОСРВ необходимо выполнить следующие шаги:

- Иметь в наличии базовую плату МТ174.04 ЮФКВ469575.246 и модуль расширения МТ150.08 ЮФКВ.469575.119 из «Комплект отладочный микросхемы интегральной 1888ВМ028А» ЮФКВ.466928.017. С модуля МТ150.08 снять все джамперы и вставить его в разьем EMI[1] платы МТ174.04. На базовой плате МТ174.04 должны быть расположены джамперы (в соответствии с документом «Комплект отладочный микросхемы интегральной 1888ВМ028А. Руководство по эксплуатации» ЮФКВ.466928.017РЭ) на следующих соединителях: X50, X51, X43, X7. Джамперы на соединителях X26-X28 и X30-X33 должны соединять выводы 2 и 3 (выключено), а джамперы на соединителях X29 и X34 должно соединять выводы 1 и 2 (включено). Способ подключения питания и usb-serial к плате МТ174.04 и ПЭВМ так же указано в её руководстве по эксплуатации.

- Иметь в наличии «Комплект средств разработки и отладки ПО для микросхемы 1888ВМ018» ЮФКВ.467144.001. Подключить адаптер JTAG ЮФКВ.466536.028 с помощью жгута JTAG_PPC476 ЮФКВ.685623.153 к плате МТ174.04 к разъему Х6. Подготовить к использованию ПО для работы с JTAG адаптером согласно «Отладчик нижнего уровня. Инструкция по применению» ЮФКВ.32014-01 93 01 и «Отладчик нижнего уровня. Руководство оператора» ЮФКВ.32014-01. Подключить адаптер JTAG к ПЭВМ.

- Установить на ПЭВМ утилиту putty (или аналогичную для работы с usb-serial портом) и подключиться к появишемуся в ОС Debian 11 соединению, соответствующему плате МТ174.04. Использовать следующие настройки подключения: скорость 115200 (speed), количество бит данных 8 (data-bits), количество стоп-битов 1 (stop-bits), четность отключена (parity), управление потоком передачи данных отключено (flow control).

- Подать питание на плату МТ174.04 (согласно её руководству по эксплуатации) и убедится, что в окне соединения putty с платой МТ174.04 появилось сообщение от встроенного загрузчика RumBoot, среди которого присутствует строка:
boot: host: Host Mode, please upload SPL to 0x80040000.

- Запустить ПО «Отладчик нижнего уровня» ЮФКВ.32014-01 согласно его инструкции и руководству оператора. Для корректной загрузки образа ОСРВ при запуске ПО «Отладчик нижнего уровня» необходимо указать следующие дополнительные аргументы: -c "set ENDIAN little" -c "adapter speed 1000".

- Подключиться к порту соединения ПО «Отладчик нижнего уровня» по протоколу telnet с помощью утилиты telnet (или аналогичной) согласно «Отладчик нижнего уровня. Руководство оператора».

- Выполнить в открытом соединении по протоколу telnet следующие команды для инициализации внешней памяти:

  - ppc476fp dcr and 0x80050009 0x87FFFFFF

  - ppc476fp dcr or 0x80050009 0x40000000

  - ppc476fp dcr write 0x80060008 0x1206

  - ppc476fp dcr write 0x8006000c 0x9e22

  - ppc476fp dcr write 0x80060030 0x10

  - mdw phys 0x00000000

  - mdw phys 0x20000000

- Выполнить в открытом соединении по протоколу telnet следующие команды для инициализации TLB:

  - monitor ppc476fp tlb create epn=0x0 rpn=0x0 erpn=0 tid=0 ts=0 dsiz=256m il1i=0 il1d=0 wimg=5 en=LE uxwr=7 sxwr=7

  - monitor ppc476fp tlb create epn=0x20000 rpn=0x20000 erpn=0 tid=0 ts=0 dsiz=256m il1i=0 il1d=0 wimg=5 en=LE uxwr=7 sxwr=7

  - monitor ppc476fp tlb create epn=0xc0000 rpn=0xc0000 erpn=0x20 tid=0 ts=0 dsiz=16m il1i=0 il1d=0 wimg=5 en=LE uxwr=7 sxwr=7

- Выполнить в открытом соединении по протоколу telnet следующие команды для размешения образа ОСРВ (mt174.04.bin) в памяти (используя абсолютный путь к файлу):

  - load_image /mt174.04.bin 0x20100000

- Выполнить в открытом соединении по протоколу telnet следующие команды для передачи управления ОСРВ по адресу старта:

  - reg PC 0x20100000

  - resume